681144

код продукции

Установка вибрационного бурения УВБ-2 (Vibrocorer 250)

________________________________________________________________

ПАСПОРТ

МГЕО.000036ПС

________________________________________________________________

Основные сведения об изделии

Изделие – Установка вибрационного бурения УВБ-2 (VIBROCORER 250)

УВБ-2 (VIBROCORER 250) представляет собой стационарную установку для бурения скважин со дна водоемов вибрационным способом.

Основные технические характеристики

Вибромотор ИВ-12-25         							2 шт.

Номинальное напряжение, В							220/380

Номинальный ток, А									18,5

Максимальный статический момент

дебаланса, кг×см										50,0

Максимальная вынуждающая сила,

(при синхронной частоте колебаний), кН			12,25

Частота колебаний, кол/мин							1500

Масса установки										1190 кг

Габаритные размеры (дхшхв), мм		 			      5950х3950х5300

Максимальная глубина акватории, м                       250

Максимальная глубина бурения, м                           4,0

Сведения об изготовителе

- ООО «Грин Риф»

Комплектность

Вибратор 2 шт;

Герметичный контейнер для вибратора;

Прокладка под крышку контейнера;

Кабель-трос силовой d=12 мм,

Траверса;

Направляющие стойки;

Опорная рама

Строп с талрепом;

Буровой элеватор

Труба керноприемная (колонковая) d=108

Устройство для подъема керна d=108

Датчик глубины

Пульт управления

Описание

Установка вибрационного бурения опускается на дно водоема. Затем оператор подает напряжение на вибромоторы ИВ-12-25 и осуществляется бурение путем уплотнения грунтов и обусловленного этим уменьшения объема в зоне контакта с образованием кольцевой полости, в которую и погружается виброзонд в процессе бурения без осевого воздействия и без вращения.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям техническим условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

| _________________________ Должность | ________________________ Личная подпись | ________________________ Расшифровка подписи | ________________________ Число, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- |